|  |  |  |  |  |  |  |  | 12000DWT散货船 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电气规格书 | CX4002C-601-001SM |  |  |  |  |  |  |
| 标记 | 数量 |  | 修改单号 |  | 签字 |  | 日期 |  | 图样标记 |  |  |  |  |  | 总面积m2 |
| 编制 |  |  |  | 标检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校对 |  |  |  | 打字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |  |  |  |  | 共计 29 页 |  |  |  |  | 第 1 页 |  |
| 审定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 总则	5

1.1 总则	5

1.2 电压、频率及配电系统	5

2 电缆	5

2.1 总述	5

2.2 电缆的选用	6

2.3电缆安装	6

3 发电机	7

3.1 主发电机	7

3.2 应急发电机	8

4 变压器和低压电源	8

4.1 变压器	8

4.2 低压电源	9

5 配电设备	10

5.1 概 述	10

5.2 主配电板	11

5.3 应急配电板	12

5.4 岸电箱	12

5.5 电工试验板	12

5.6 蓄电池充放电板	12

5.7 无线电配电箱及无线电充放电板	13

5.8 分电箱	13

5.9 驾驶室集中控制台	13

5.10 机舱监视台	13

6 电动机及控制设备	14

6.1 概述	14

6.2 控制设备	14

6.3 电动机	14

6.4 起动器	14

6.5 紧急切断	15

6.6 空调系统	15

7 厨房、生活设备	15

8 照明系统	15

8.1 照明设备	15

8.1.1 室外照明	15

8.1.2 居住舱室照明	16

8.1.3 机器处所照明	16

8.1.4 公共部位及部分工作舱室照明	16

8.1.5 应急照明	16

8.1.6 临时应急照明	17

8.1.7 低压插座	17

8.1.8 一般插座	17

8.1.9 壁灯	17

8.1.10 货舱照明	17

8.2 航行和信号灯	17

9 船内通信和报警系统	18

9.1 声力电话	18

9.2 程控自动电话系统	18

9.3 公共广播系统	19

9.4 轮机员呼叫对讲系统	19

9.5病室呼叫系统	19

9.6 主机传令钟系统	20

9.7 通用报警	20

9.8 火灾自动报警系统	20

9.9 组合报警系统	20

9.10 二氧化碳施放预报警系统	21

10 导航系统	21

10.1 磁罗经、电罗经	21

10.2 测深仪	21

10.3 GPS接收机	21

10.4 雷达	21

10.5 自动识别装置（AIS）	22

10.6 舵角指示器	22

10.7 艉轴转速监测仪	22

10.8 气象传真机	22

10.9 风速风向仪	23

10.10 雨雪清除器及刮水器	23

10.11 雾航气笛	23

10.12 主机转速表	23

10.13 信号界面系统	23

11 无线电系统	23

11.1中/高频无线电台	24

11.2 甚高频无线电话	24

11.3 奈伏泰斯值班接收机	24

11.4 救生艇双向甚高频无线电话	24

11.5搜救雷达应答器	24

11.6 卫星紧急无线电示位标	24

11.7 手持对讲机	24

12. 娱乐设备	24

12.1广播电视接收天线系统	25

12.2彩色电视机及家庭影院	25

12.3 广播接收机	25

## 1 总则

### 1.1 总则

本船航区为国内近海及长江A、B级航区，可在B级冰区航行。

本船电气设计依照中国船级社（CCS）现行的《国内航行海船建造规范》（2006）、《船舶与海上设施法定检验规则》（国内航行海船法定检验技术规则）（2004）及其修改通报（2006、2008）的要求和船舶总体部分提出的有关法规、公约的规定进行设计与建造。

本船航行设备和无线电通信设备，分别按船舶航行在国内近海航区和A1以外海区的要求配备，且性能应满足现行《海法规》的要求。

本船机舱自动化系统按以下原则配备：按照CCS规范中BRC（即在驾驶室遥控、在机旁有人值班，就地操纵）的要求。

一些重要的电气设备，应具备CCS签发的船用产品证书。

安装在露天甲板上的水密设备应由满足相应的防护等级。

所有电气设备应按规范的要求，配备相应的备品备件。

### 1.2 电压、频率及配电系统

| 项目 | 电压 | 频率 | 相数 | 导线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机 | AC400V | 50Hz | 3 | 3线 |
| 电动机 | AC380V | 50Hz | 3 | 3线 |
| 正常照明 | AC220V | 50Hz | 1 | 2线 |
| 航行设备 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 2线 2线 |
| 船内通讯、报警设备 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 2线 2线 |
| 无线电通信设备 | AC220V DC24V | 50Hz - | 1 - | 2线 2线 |
| 生活娱乐、厨房设备 | AC380V AC220V | 50Hz 50Hz | 3 1 | 3线 2线 |
| 应急照明 | AC220V | 50Hz | 1 | 2线 |
| 临时应急照明 | DC24V | - | - | 2线 |

## 2 电缆

### 2.1 总述

除了特殊使用外，所有电缆要经船级社认可，电缆的应用如下：

用电设备使用额定电压满足规范要求的电缆。

通信设备回路电缆的使用，需考虑其受电磁干扰的影响。

对于便携式或半便携式用具如手提灯等，需使用乙丙橡胶绝缘或等效软电缆。

电缆的最小截面积应符合于船级社的规则。

### 2.2 电缆的选用

本船除部分通信设备和专用设备采用随机电缆外，其余电缆均采用船用乙丙橡皮绝缘耐热氯丁护套钢丝和铜丝编织电缆。电缆采用能经受成束燃烧的船用电缆。

火警、通用报警、应急照明、遥控切断、应急消防泵等需在失火状态下工作的设备电缆均采用耐火船用电缆。

用于交流回路的电缆通常不用单芯而采用多芯电缆，用于电力部分的3芯电缆，截面一般不小于1.5mm2，其它场合的电缆，包括控制电缆在内，截面一般不小于1mm2(但随机电缆除外)。

电缆导电线芯截面的选用一般按导电线芯允许最高工作温度85℃时的电流定额进行，对于成束敷设或环境超过45℃的场所选用的电缆，应按照《国内航行海船建造规范》（2006）规定的校正系数进行校正，以使线芯温度仍保持在允许工作范围之内。

不同场所选用的电缆如下：

| 场所或用途 | 名 称 | 型 号 |
| --- | --- | --- |
| 露天甲板、居住舱室照明网络、机舱等机器场所电力网络 | 船用乙丙橡皮绝缘氯丁内套钢丝编织铠装电缆－成束阻燃型 | CEF90/SA |
| 无线电、船内通信电缆 (除配套电缆外) | 船用乙丙橡皮绝缘氯丁内套铜丝编织铠装电缆－成束阻燃型 | CEF80/SA |
| 可移动设备的连接电缆 | 船用乙丙橡皮绝缘氯丁护套软电缆－成束阻燃型 | CEFR/SA |
| 失火状态下 工作的设备电缆 | 耐火电缆 | CEF90/NA CEF80/NA |
| 无线电天线引入部分及电视电缆 | 同轴射频电缆 | SYKV |

### 2.3电缆安装

一般成束电缆在实际应用中应是在金属电缆托架上敷设。

对于安装电缆的暴露部分，应防止机械损坏，需采用钢铠甲，钢导管或软管进行保护，并可依据船厂的实际施工决定。

安装在机舱底的电缆应用钢导管或软管进行保护。

所有穿过露天甲板或水密舱的电缆应采用电缆管或水密的电缆框或其他合适的方法，穿过其他甲板的电缆依据CCS规则通过甲板管或舱口拦板保护。

电缆通道通常是易接近的地方且远离热源，安装在船艏机械设备的电缆应从上甲板舱口围边穿管敷设。

原则上，在生活区的电缆尽可能在舱室的隔板墙壁里或壁后敷设。

依据标准，电缆接线盒应是钢质的。

依据标准，电缆管应是钢管镀锌的。

地线与相应分电箱的其它电缆共同敷设。

## 3 发电机

### 3.1 主发电机

（1）发电机参数

本船在机舱设三台由柴油机驱动发电机，主发电机的参数：

| 类型 | 交流同步 |
| --- | --- |
| 防护等级 | IP23 |
| 输出 | 150kW |
| 电压 | AC400V |
| 频率 | 50Hz |
| 相位 | 3相 |
| 功率因数 | 0.8（滞后） |
| 额定值 | 连续满载运行 |
| 励磁系统 | 无刷，自励 |
| 绝缘 | “F”级 |
| 环境温度 | 45℃ |

（2）结构：

轴承，润滑系统和热电系统依据生产商标准。

（3）电压调节器：

本船设置电压调节器一套，由发电机组配套提供。电压调节器安装在主板上。

（4）特性：

配电板上设有手动准同步并车装置和自动并车装置，任意两台主发电机可并车实现不断电转移负荷。电压调节器可使发电机的电压在负载从零到满载的情况下维持在0～±2.5%的范围。

（5）电子调速：

柴油机电子调速器可以在主板上通过转速微调电阻控制调速。

（6）发电机使用工况：

本船设相同容量主柴油发电机组三台，三台主发电机组互为备用。经负荷计算，发电机组在各状态用电情况如下：

| 使用工况 | 使用发电机台数 |
| --- | --- |
| 航行状态 | 1 |
| 进出港状态 | 2 |
| 调载状态 | 2 |
| 停泊状态 | 1 |

### 3.2 应急发电机

本船在应急发电机间设一台100kW由柴油机驱动的应急发电机。应急负荷为应急消防泵、舱底总用泵、空压机(一台)、舵机(一台)、机舱抽风机(一台)、应急照明、应急发电机组起动蓄电池充电器、雷达、航行信号灯、CO2施放预报警箱、火灾报警、无线电配电箱和220V助航及航行分电单元等。

应急发电机仅能单机运行，凡由应急发电机供电的设备，在正常情况下由主配电板经应急配电板供电。在主电源失电的应急情况下，应急发电机应在30秒内自动起动，并自动合闸对应急负载供电。当主发电机电源恢复后，应急配电板的负载将自动与应急发电机断开，并且应急负载连接主电源，同时应急发电机可自动停机或机旁手动停车。

应急发电机组具有满足有关要求的双能源起动装置（电起动和压缩空气启动）。

应急发电机的原动机上的调速器可在机旁进行手动控制，并在应急配电板通过伺服电机调速转换开关进行调速。

在主配电板上设有应急发电机运行指示灯。

应急发电机的参数如下：

| 类型 | 同步 |
| --- | --- |
| 防护等级 | IP23 |
| 输出 | 100kW |
| 电压 | AC400V |
| 频率 | 50HZ |
| 相位 | 3相 |
| 功率因数 | 0.8（滞后） |
| 环境温度 | 45℃ |

其余特性及配套附件与主发电机基本相同。

## 4 变压器和低压电源

### 4.1 变压器

（1）主照明变压器：

本船在机舱设50kVA正常变压器两台（互为备用），防护等级IP22，供正常照明、通导设备、航行设备、船内通讯、部分控制报警设备及生活、娱乐设备等用电。变压器规格如下：

型    式：干式

保护型式：防滴

额定容量：50kVA

相    数：3

电    压：400V/230V

频    率：50Hz

绝缘等级：B级绝缘

绕组接法：Y-△接法

（2）应急照明变压器：

本船在应急发电机间设30kVA型变压器两台（互为备用），防护等级IP22，供应急照明、通导设备、航行设备及控制报警设备等用电。变压器规格如下：

型    式：干式

保护型式：防滴

额定容量：30kVA

相    数：3

电    压：400V/230V

频    率：50Hz

绝缘等级：B级绝缘

绕组接法：Y-△接法

### 4.2 低压电源

（1）DC24V通用直流电源

本船设铅酸免维护蓄电池4块、12V、200Ah，组成二组DC24V通用蓄电池组，作为本船船内通讯、助航、报警设备的通用直流电源。蓄电池设于蓄电池间内蓄电池架上。

（2）本船设铅酸免维护蓄电池2块、12V、120Ah，组成一组DC24V无线电用蓄电池组。

（3）主发电机组自动起动蓄电池组及充电设备

主发电机组自动起动和控制用的蓄电池组及充电设备均由主发电机组成套供货。主发电机组停车时，可由独立的充电器对起动蓄电池补充充电。

（4）应急发电机组自动起动蓄电池组及充电设备

应急发电机自动起动和控制用的蓄电池组及充电设备均由应急发电机组成套供货。应急发电机运转时，由柴油机带动的充电发电机对蓄电池组充电；应急发电机停车时，可由独立的应急发电机组起动蓄电池补充充电器充电。

（5）在救生艇附近设一只AC220V充电电源插座，供救生艇起动蓄电池充电用。其起动蓄电池、充电器及充电电缆均由救生艇制造厂提供。

## 5 配电设备

### 5.1 概 述

（1）总则

1） 结构和安装

本船配电设备（包括各配电板、控制台、分电箱以及随机设备配套）均要求为钢质结构，内部均粘贴有相关的电气图纸。配电板、控制台前均需放置大小合适的绝缘橡皮。

各项配电设备的安装和布置要提供便于设备维护、修理的完整和安全通道，且应尽量避免布置在易受机械损害或水，蒸汽，油或高温危害的地方。若一定要安装在上述区域，则配电设备要提供保护或增加防护等级。

2）仪表

主配电板、应急配电板、蓄电池充放电板上均装有广角度矩形电网测量仪表及转换开关。并且根据CCS要求，电流表、电压表、功率表和频率表的刻度盘上应有一表示其额定值的明显标志。

3）电线

各项配电设备内所有电线根据船级社规范要求采用防热与防火绝缘型。具有铰链的屏采用的电线要求柔软。所有电线通过塑料支架或PVC管固定在配电设备上。

4）发电机主开关

发电机主开关均采用施耐德MTE型空气断路器，可电动和人工操作，并且带有过载长延时脱扣，过流短延时脱扣，短路瞬时脱扣，欠压脱扣等保护。

这些特点综合在配电板控制功能内。

发电机主开关为固定式，且与岸电联锁。

5）馈电开关

各配电板、分电箱上380V、220V馈电回路开关均采用施耐德NSE系列塑壳断路器。

舵机的馈电回路开关仅有短路保护。

6）汇流排

发电机汇流排与其他带有支撑的汇流排导体其尺寸与安装应经得住最大短路电流的出现。

汇流排由电解铜制作并依据厂商标准。

汇流排依据CCS船级社规范确定尺寸与布置。

（2）本船设主配电板和应急配电板各一块，用于发电机的控制、保护和配电。

对于主配电板、应急配电板主开关的主要零部件采用CCS检验合格的船用产品。

（3）主发电机、应急发电机和岸电三者之间具有有效联锁。

（4）主配电板至应急配电板的馈电开关和应急配电板上负载开关间具有选择性保护，主变压器原边和副边之间也具有选择性保护。

主发电机与应急发电机之间的联锁通过装置式开关来实现。正常时接到应急配电板的负载由主配电板通过应急配电板供电；当主配电板失电时，应急发电机自动起动，自动合闸并向应急负载供电。当主配电板恢复供电时，应急发电机停止供电。

主发电机与岸电之间通过开关来达到联锁；当主发电机供电时，岸电开关合不上；岸电供电时，主发电机主开关合不上。

（5）配电设备内部接线采用船用阻燃电线。

### 5.2 主配电板

（1）在机舱值班室设主配电板一块，钢质框架结构，每屏板后设置有通风百页的双开门，落地式安装，板前、板后均可维修，前后装有水平绝缘扶手，防护等级为顶部IP22，其余部分IP20。

主配电板共计五屏，其中：

主发电机控制屏		三屏

380V馈电屏			二屏

主配电板主汇流排使用隔离开关分成两个独立的分段，并尽可能将发电机和其它双套重要设备均分地连接到两段主汇流排上。

（2）主发电机屏主要装有如下设备：

主空气断路器、电压表、电流表、功率表、频率表、同步表、同步选择开关、同步脉冲并车装置、负荷分配器、转换开关、指示灯、汇流排隔离开关、发电机空间加热器开关、转速微调电阻、调压电阻器、逆功率继电器、按钮和计时器等。

其主空气断路器具有过电流预报警、长延时、短延时、短路瞬时、欠电压保护。

（3）380V馈电屏上装有如下主要设备：

塑壳断路器（并有适当备用）、绝缘监测仪、重要负载的电流表、转换开关和指示灯等。

（4）220V馈电设备布置在1#及3#发电机控制屏的下部。

（5）主配电板功能：

A:主配电板上还设有手动准同步并车装置，同时各台发电机均配有负荷分配器，通过转换开关共一只并车装置。三台发电机组单机运行时可实现不断电转移负荷，任意两台主发电机可并车运行，任意一台可手动解列，退出电网。

B:当主发电机过载、电网绝缘低、主开关自动合闸失败和故障跳闸、主发电机组自起动故障等问题时，在主配电板上发出声光报警。

C:主发电机组设有自起动装置。当工作发电机出现故障时，备用发电机可自动起动并自动投入主电网供电,全过程不超过30S。

D:单台主发电机的供电，可保证大容量的电动机起动时，不导致任何重要设备停止工作。

E:当发电机的电流达到预报警整定值（100%）时（可调），发出过载预报警，同时作为瞬时切除非重要负载的信号。并自动卸除部分非重要负荷及次重要负荷。

F:在主配电板上设船电与岸电联锁装置。

G:在主配电板等处所设有风机、油泵、空调的遥切装置。

### 5.3 应急配电板

（1）在应急发电机间设应急配电板一座，钢质框架结构，落地式靠壁安装，板前维修，前面装有水平绝缘扶手，共计二屏，其中：

应急发电机控制屏			一屏

380V和220V馈电屏		一屏

（2）发电机屏上主要装有如下设备：

主开关、电压表、电流表、功率表、频率表、仪表转换开关、调速开关、应急发电机自动手动选择开关、指示灯和按钮等。

（3）380V和220V馈电屏主要装有如下设备：

塑壳式断路器(并有适当备用)、220V电压表、电流表、绝缘监测仪、转换开关和指示灯等。

（4）应急配电板上设有绝缘监测仪，可以分别测量AC380V和AC220V电网绝缘，应急配电板上的AC380V绝缘监测仪与主配电板AC380V绝缘监测仪有联锁。

（5）应急发电机组设有自动起动装置，当主配电板失电时，应急发电机能够自动起动，30秒自动合闸，并向应急负载供电。当主配电板恢复供电时，应急发电机主开关自动跳闸。

（6）在正常情况下，应急配电板的负载由主配电板经过应急配电板供电。

（7）当电网绝缘低时，在机舱监视台上发出声光报警。

### 5.4 岸电箱

本船设三相AC380V、140A岸电箱一只，防护等级IP56。岸电箱具有电源指示、相序指示、相序转换、断相及短路保护功能。在靠泊不开发电机接上岸电时，可对本船部分动力、照明、空调等设备供电。

岸电电缆采用200m长的软电缆。并另配手动岸电电缆绞车一台。

### 5.5 电工试验板

本船在电工间设电工试验板一块，由机修设备分电箱供AC380V电源，该板可提供AC380V、AC220V、DC24V电源的功能，供本船维修电气设备用。

电工试验板依据厂商标准制作。

在电工试验板边上布置有电气维修工作台，台面上及地面均铺设绝缘橡皮，工作台带有两只抽屉。

### 5.6 蓄电池充放电板

本船设蓄电池充放电板一块，防滴、壁式，控制两组蓄电池的充放电以及DC24V电能的分配。蓄电池组工作的形式采用一充一放。

蓄电池组经充放电板给全船的CO2施放预报警、机舱监视台、航行、助航、主配电板和应急配电板、临时应急照明等设备供电。当船舶的主电源或应急电源失效时，该电源可自动供电给临时应急用电设备，其容量满足“规范”规定的供电时间要求。

该蓄电池充放电板上包括：

测量充放电的电压表

测量充放电的电流表

电流表转换开关

充放电指示灯

负载馈电开关。

### 5.7 无线电配电箱及无线电充放电板

本船在驾驶室设无线电配电箱（AC220V）和无线电充放电板（DC24V）各一块，在正常时，AC220V电源由主配电板和应急配电板经自动转换通过无线电配电箱供电给无线电设备，同时提供电源给无线电充放电板，对无线电设备备用蓄电池组充电。当交流故障时，无线电设备备用蓄电池组通过无线电充放电板自动向无线电设备供电。

### 5.8 分电箱

在本船各层甲板适当位置设置动力和照明分电箱，用于对部分动力设备、照明设备和生活设备馈电和控制。分电箱适当留有备用分路。

（1）电力分电箱内采用施耐德C65H系列的断路器，有过载和短路保护作用，一般采用防滴式结构。

（2）照明分电箱内采用施耐德C65N系列的断路器，有过载和短路保护作用，一般采用防滴式结构。

### 5.9 驾驶室集中控制台

本船在驾驶室设固定直立钢质结构、落地式安装集中控制台一只，其设备符合CCS规范及规则相关的要求。

驾驶室控制台包括以下内容：

220V助航分电单元、220V航行分电单元、DC24V助航分电单元、DC24V航行分电单元、航行灯控制单元、信号灯控制单元、闪光灯控制单元、雾笛控制板、程控电话单机、选通式声力电话、#1、#2雷达操作单元及电源、机舱风油紧急切断按钮、舱室风机紧急切断按钮、通用报警单元及警铃控制箱、主机操纵单元、嵌入式主机车钟发讯器；工作灯及应急工作灯分电单元、室外照明分电单元、测深仪显示器及换能器转换开关、艉轴转速显示器、舵机操纵单元、广播驾驶室主遥控台、扬声器转台控制面板、甚高频无线电话、刮水器控制板、雨雪清除器控制板、火灾报警控制器及电源箱、陀螺罗经、舵角指示器接线箱、汞氙灯控制箱、信号探照灯控制器等。

### 5.10 机舱监视台

本船在机舱平台的值班室内设机舱监视台一座，上面设有AC220V分电单元和DC24V低压分电单元。当主、辅机及其它重要设备的检测参数越限或故障时，可在监视台上有声、光报警显示信号，同时报警信号延伸至机舱内。(具体项目详见轮机自动化部分说明)。

机舱监视台由应急配电板供给交流220V和充放电板供给直流24V电源。

## 6 电动机及控制设备

### 6.1 概述

一般大功率或重要设备的电动机，雷达，导航和无线电等设备由主配电板或应急配电板直接供电；其他小功率电动机和生活、照明设备则由主配电板通过分电箱供电。

电动机、控制设备及随机配套的设备，均按制造厂标准供应，并满足“CCS”规范要求。

### 6.2 控制设备

电动机的运行一般采用单个磁力起动器来控制（容量小于0.5kW的电动机除外）。由主发电机组供电的电动机，若容量≥15kW的电动机及由应急发电机组供电≥7.5kW的电动机均采用星－三角起动器控制。

组合起动器、独立起动器的电源开关、转换开关、继电器、接触器及重要接插件的选型按国产优质电气设备的统一要求进行。

### 6.3 电动机

本船电动机一般为380V三相感应鼠笼电机。其他结构则根据制造厂商标准。

本船电动机均配有带填料函的接线盒。

除了特指的电动机与起动器外，本船电动机均为单速。

### 6.4 起动器

电动机一般采用直接起动方式，每一起动器内装设如下元件：

电源开关（塑壳式断路器）

控制变压器

交流接触器

热继电器

熔断器

指示灯

按钮

自动——手动转换开关（视控制对象而定）

电流表、计时器（仅对大于11kW的重要设备设有）。

室内起动器防护等级不低于IP22。上部原则上不允许有油、水蒸汽管经过，如无法避开时，需提高起动器的防护等级或采取其它防护措施。

### 6.5 紧急切断

依据规范要求，本船为机舱风机、燃油输送泵等类似油泵设备设置有紧急切断装置。

（1）机舱内风机和油泵、舵机舱通风机可在上甲板机舱出入口切断。当机舱施放二氧化碳时也将自动切断该处风机及油泵。

（2）机舱风油、舱室风机、空调风机可在驾驶室控制台上紧急切断。

### 6.6 空调系统

本船采用空调冷水机组一台，由主配电板直接供电。在舱室设有风机盘管。

在驾驶室、机舱值班室、餐厅及会议室均采用独立的柜式空调器。

## 7 厨房、生活设备

本船配备一只380V厨房及生活设备分电箱和一只220V厨房及生活设备分电箱分别对AC380V和AC220V的厨房和生活设备供电。

厨房和生活设备的具体配置详见电气设备明细表。

## 8 照明系统

本船照明设备主要采用荧光灯照明。厕所、烟道、机舱棚、局部照明采用白炽灯，工作灯一般采用高压钠灯。蓄电池间、油漆间采用防爆白炽灯具。

照明开关采用双极开关，所有插座均为三极式带接地极船用插座。露天的开关、插座采用耐锈蚀材料。

机器处所和其他类似的工作场所及室外工作灯具均采用防滴式带防护网罩灯具，安装在露天甲板的灯具采用耐锈蚀材料制作的防水式灯具。

照明设备均由设在各甲板的相应的照明分电箱馈电，其中，工作灯和室外照明电源在驾驶室集中控制台上进行控制。

### 8.1 照明设备

### 8.1.1 室外照明

组成如下：

甲板/室外走道照明(使用荧光灯)

操纵救生筏站照明；

救生艇筏/救生艇下降的水面照明；

驾驶室前部和艏桅提供投光灯照明，给上甲板提供充足的光源。

驾驶室内可集中切断上述照明。

### 8.1.2 居住舱室照明

（1）居住舱室采用荧光灯照明。船员舱室主照明电源正常时由主配电板经相应的正常照明分电箱供电；主配电板失电时，应急配电板通过相应的应急照明分电箱向应急灯具供电。

（2）各船员舱室、医务室、轮机部办公室、甲板部办公室及电工间设AC220V、20W×2双管荧光蓬顶灯及AC220V、40W白炽台灯，其外壳材质为钢质，配补偿电容，防护等级为IP22。

（3）海图桌上设AC220V、100W白炽海图灯，其外壳为钢质，整个灯具可上下、前后、左右自由活动，并配有调节器，可作无级调光。

（4）各床头设AC220V、8W荧光床头灯，外壳材质为钢质。

（5）各脸盆的镜子上方设AC220V、8W荧光镜灯，外壳材质为钢质。

（6）会议室、餐厅、驾驶室等采用AC220V、20W×2双管荧光蓬顶灯。

（7）内走道采用AC220V、20W×2荧光舱顶灯。

（8）外走道采用AC220V、20W×2不锈钢防水式荧光舱顶灯。

（9）在每一卫生单元间均设有电源接线盒，电源来自照明系统，单元内的电气设备由该接线盒提供电源。

### 8.1.3 机器处所照明

（1）机器处所除局部照明采用白炽灯外，一般采用AC220V、20W×2荧光舱顶灯照明，配补偿电容，防护等级为IP55。机器处所照明在同一区域内，至少由两路电源交叉供电。

（2）机舱内还装有五只AC220V、200W大功率吊灯，作为主、辅机工作处所的局部照明。

### 8.1.4 公共部位及部分工作舱室照明

洗衣间、厨房储藏室、应急发电机间等采用AC220V、20W×2荧光舱顶灯照明，防护等级为IP55。油漆间、蓄电池间装AC220V、60W防爆灯，防爆等级分别为ExdⅡBT3和ExdⅡCT1，防护等级为IP56。防爆灯控制开关装在室外。

### 8.1.5 应急照明

在正常情况下，应急照明是正常照明的一部分。正常时由主配电板经应急配电板通过相应的应急照明分电箱供电；主配电板失电时，直接由应急配电板供电。

应急照明安装部位如下：

居住舱室照明；

内、外走道和梯口；

救助艇、艉救生筏登乘处；

主机附近、发电机附近、主配电板前后、应急消防泵舱、应急发电机间、舵机舱及其它机械处所；

驾驶室、会议室、餐厅、CO2间、电工间和蓄电池间。

### 8.1.6 临时应急照明

本船设DC24V临时应急照明系统，电源由蓄电池充放电板馈电。凡内装有24V、15W白炽灯的荧光舱顶灯和荧光蓬顶灯的处所，不另设临时应急照明灯具，以此作为临时应急照明自投灯点。

在两舷救生筏处还各设TG16B型DC24V、100W工作灯一只，供紧急状态下救生筏处的临时照明之用。

在应急消防泵舱设白炽舱顶灯的处所则需要另外设置DC24V低压舱顶灯作为临时应急照明灯具。当主电源或应急电源的供电失效时，DC24V电源自动给临时应急照明灯具供电。

### 8.1.7 低压插座

（1）机舱及舵机舱、应急发电机间、机舱值班室外、主配电板后等分别设置低压插座箱。

（2）在报务区、主配电板后、应急发电机间、主发电机和主机附近各设一个DC24V低压插座。

### 8.1.8 一般插座

（1）在驾驶室、机舱值班室、轮机部办公室、甲板部办公室、餐厅、会议室及船员居住舱室均设适量AC220V、10A舱室插座。

（2）厨房设AC380V或AC220V、10A带开关尼龙插座，供厨房小家电等设备用。在驾驶室、船长室、轮机长室、餐厅、机舱值班室等设AC250V、16A组合式舱室插座，供饮水机、小型冰箱、电开水器等用。

（3）在居住舱室及会议室兼餐厅处设有AC220V、16A带开关插座，供电取暖器用。

（4）安装在露天甲板安全区域的插座均应为AC380V带开关联锁的铜质插座，使开关处在接通位置时插头不能插入或拨出，且开关应能分断电路所有的极。

### 8.1.9 壁灯

本船在餐厅、会议室等设有少量AC220V、25W装饰壁灯。

### 8.1.10 货舱照明

在靠近入口、梯道和梯子易到达的处应设荧光灯照明。

在货舱舱口围边配八只AC220V水密插座供货舱移动灯照明用。

### 8.2 航行和信号灯

航行灯与信号灯按中华人民共和国海事局2004年《船舶与海上设施法定检验规则 国内航行海船法定检验技术规则》及其(2006)修改通报的要求配备。

本船航行灯、信号灯、闪光灯按中华人民共和国船舶检验局1999年“船舶与海上设施法定检验规则”（非国际航行海船法定检验技术规则）（内河船舶法定检验技术规则）的要求配备及安装。

航行灯为220V、65W双层灯具。信号灯为220V、60W灯具。其控制设备装于驾驶室集中控制台内。具体配置如下：

右舷灯：		    CXH1-10B1型	    220V、2×65W		1只(绿)

左舷灯：		    CXH2-10B1型	    220V、2×65W		1只(红)

桅  灯：		    CXH3-10B1型	    220V、2×65W		2只(白)(前后桅)

艉  灯：		    CXH4-10B1型	    220V、2×65W		1只(白)

白环照锚灯：	    CXH6-10B1型	    220V、2×65W		2只(艏艉)

信号灯：		    CXH6-1D型		220V、65W			12只(5红4白1绿2紫)

闪光信号灯：	    CXH6-1D型		220V、65W			3只（1红1白1绿）

定向灯			    CXH13			    220V、25W		1只

手提式白昼信号灯：CXD8		        24V、 60W		1只(配220V电池箱)

电源：

航行信号灯的电源，一路来自应急配电板。另一路由驾驶室集中控制台内供电，两路电源可自动转换。另外在电工间设逆变器一台，当主电源及应急电源失电时，信号灯的电源由DC24V蓄电池经逆变器自动供电（只供失控灯）。在驾驶室两旁各设AC220V插座一只，供手提式白昼信号灯用电，该灯具外壳材质为铸铝，带有机械闪光装置，由闪光灯控制单元供电。

## 9 船内通信和报警系统

### 9.1 声力电话

（1）本船设6门指挥增音式声力电话一套，安装在下列场所：

驾 驶 室 						(嵌入式)

机舱值班室						(嵌入式)

应急发电机间					(壁  式+头戴耳机)

应急消防泵舱	 				(壁  式)

CO2间							(壁  式)

汇接箱安装在机舱监视台内。

机舱值班室电话呼叫信号接至报警灯板,应急发电机间、机舱声力电话设有闪光灯铃器。

（2）本船设直通声力电话二对：

驾驶室(嵌入式)——机舱 (壁 式) (壁  式+头戴耳机)

舵机舱的声力电话设有闪光灯铃器，由DC24V电源供电。

### 9.2 程控自动电话系统

本船设程控电话系统，容量约为32门，按不同的舱室配置相应型式电话单机，安装方式分别为嵌入式、台式与壁挂式。交换机安装在电工间。

（1）驾控台和船长间电话为一级用户，应具有最高优先权，其余电话将根据工作需要分别设置不同的用户等级。

（2）在上甲板附近左、右舷各设一只通岸电话插座，并配150m电缆，以便与岸上通话。

### 9.3 公共广播系统

本船配置一套广播系统，输出功率2X100W/120V（AC220V，DC24V两路输入双功放），用于船舶操纵、应急、船员呼叫和广播工况。根据规范要求，广播设备至少应具有如下功能：

主机至少应有2个独立的放大器和单独的供电电源，对每一个放大器应具有短路保护，绝不能因为一个放大器的电源故障而影响另一个放大器的工作。

应能随时发送清晰而不失真的音响报警信号。

对附有音量控制器的扬声器，在发送报警信号时，该音量控制器应不起作用，以保证报警信号随时都能以最大音量发送。

对应2个独立的放大器，主机还应具有2个独立的电子声响信号发生装置，同样一个有故障，不能影响另一个的正常工作。

广播系统与通用报警有效接口，广播扬声器可发送通用报警信号。

广播系统主机设于驾驶室，广播遥控站按以下设置：

船艏、船艉、机舱值班室、CO2间、驾驶室控制台（优先）处各一，其中船艏、船艉的遥控站设于防水箱内。在驾驶室两翼设麦克风插座。

扬声器按下列4个分路设置：

(1) 舱面分路

桅杆（10W）、救生艇旁（10W）、生活吊旁（10W）、船艉（10W）等。

(2) 岗位分路

机舱主机旁（5W）、机舱值班室（2W）、舵机舱（3W）、应急发电机间（3W）等。

(3) 舱内分路

梯道、内走道（双面2W）、舱室（0.5W）、餐厅（2W）、会议室（2W）、厨房（2W）、医务室（0.5W）等。

(4) 喊话分路

在罗经甲板配有高音扬声器（100W）一只，供离靠码头时对外喊话。还配有电动旋转台一座，可在驾驶室操纵旋转方向。

该主机的AC220V和DC24V电源由220V助航分电单元和DC24V助航分电单元供给。

### 9.4 轮机员呼叫对讲系统

本船设轮机员呼叫对讲装置一套，在机舱监视台上设轮机员呼叫主机(含按钮和回令声光设备)，并在轮机部办公室、轮机长室、管轮室、餐厅和会议室设有轮机员对讲分机。本系统由机舱监视台台内DC24V低压分电单元供电。

### 9.5病室呼叫系统

本船设置病室呼叫系统一套。在医务室病员床头设一只呼叫按钮，在驾驶室内、医务室门外各设一只声光报警器。

该系统由驾控台内DC24V助航分电单元供电。

### 9.6 主机传令钟系统

本船设单主机传令钟一套，由驾驶室传令钟、机旁车钟、电铃和错向报警等组成。

### 9.7 通用报警

本船在驾驶室集中控制台上设置通用报警控制单元，在全船梯道及内走道设置警铃；在机舱平台借助机舱组合报警灯板发送通用报警信号，在机舱局部处所设置警铃；在CO2间设一只警铃报警按钮。

通用报警与雾航气笛有有效接口，在发出通用报警信号的同时，雾笛也同步发声。

通用报警与火灾报警系统有有效接口，火灾报警信号延时2分钟接入通用报警。

通用报警工作时，可自动切断全船娱乐设备的电源。

### 9.8 火灾自动报警系统

本船设火灾自动报警系统一套，系统由火灾报警控制器、火灾探测器和手动报警按钮组成。探测器和报警按钮按照规范要求设置，根据周围环境条件适当选取探测器型式。

火灾报警控制器设置在驾驶室内。

感温探测器（90℃）安装在厨房。

感温探测器（60℃）分别安装在机舱、应急发电机间、应急消防泵舱、舵机舱、会议室等。

感烟探测器分别安装在机舱、轮机部办公室、甲板部办公室、医务室、更衣室、电工间、内走道、梯道、会议室、餐厅等；

手动报警按钮分设在各层甲板内走道、厨房、CO2间、机舱及各主要通道出入口。

火灾报警系统与通用报警系统联动，火灾报警动作延时2分钟后接通通用报警，发送连续报警信号。

本系统电源由应急配电板供给AC220V和充放电板供给DC24V。

### 9.9 组合报警系统

本船设机舱组合报警系统一套。机舱平台内设有报警灯板和报警灯板继电器箱，监视台上设报警灯板复示器。报警灯板上有火警、通用报警、CO2施放预报警、机舱报警、电话呼叫和车钟呼叫指示灯；灯板上方带有两只闪光灯，火警报警、CO2施放预报警、通用报警时红灯闪亮；机舱报警、电话、车钟呼叫时黄灯闪亮。

报警灯板由机舱监视台台内AC220V和DC24V电源分电单元供电。

### 9.10 二氧化碳施放预报警系统

本船设二氧化碳施放预报警系统一套，由应急配电板和充放电板供电。施放前，舱底、机舱棚和烟道设有带信号灯电铃，在机舱平台借助机舱组合报警灯板进行声光预报警，在施放二氧化碳时，自动切断机舱风机及油泵。在机舱监视台上还设有CO2泄漏报警。

## 10 导航系统

根据中华人民共和国海事局2004年《船舶与海上设施法定检验规则 国内航行海船法定检验技术规则》及其（2006）修改通报，本船按国内航行船舶近海要求配置航行设备。

### 10.1 磁罗经、电罗经

（1）磁罗经

本船设立式磁罗经（标准罗经）一套，台式磁罗经（操舵罗经）一套，均由220V航行分电单元和24V航行分电单元提供电源。

（2）电罗经

本船设电罗经一套，由220V航行分电单元提供电源。主罗经安装在驾控台内。在驾驶室左右舷设有方位分罗经各1只，在舵机舱设有航向分罗经1只。罗经信号输出至雷达、GPS信号。

### 10.2 测深仪

本船设测深仪一套，1套测深仪安装如下：

1主机								驾控台（嵌入式）

最大深度							200m

2只换能器(带转换开关)			在舱底(应急消防泵舱的下部、机舱#27各一只)

电源由驾控台内220V航行分电单元和24V航行分电单元供给。

### 10.3 GPS接收机

本船设GPS一套，接收机在海图区，天线在顶蓬甲板上。与电罗经、雷达、AIS、VHF、组合电台、奈伏泰斯、风速风向仪有信号接口。电源由驾控台内220V航行分电单元和24V航行分电单元供给。

同时按船东要求配备一台电子海图机。

### 10.4 雷达

本船设具有高亮度、真运动和真方位的“X”波段雷达主用、备用各一套。

（1）ATA-雷达X波段  （作主用）

| 雷达技术参数 | 1#雷达 |
| --- | --- |
| 指示单元 | 驾驶室操作 |
| 图形指示 | 18.1 inch（LCD） |
| 量程 | 96nm |
| 收发器 | 最小10kW |
| 天线（约6英尺） | 雷达桅 |

（2）雷达/X波段  （作备用）

| 指示单元 | 驾驶室操作 |
| --- | --- |
| 图形指示 | 15 inch（CRT） |
| 量程 | 48nm |
| 收发器 | 最小4kW |
| 天线（约800mm） | 圆盘式 |

雷达信号均输出至电罗经，并输入GPS信号。

雷达AC220V电源由主配电板和应急配电板分别供给一台，DC24V电源均来自驾控台内24V航行分电单元。

### 10.5 自动识别装置（AIS）

本船在驾驶室海图桌设置自动识别系统一套,可自动的向有相应装置的海岸电台，其他船只及航空器提供相关信息，包括船籍、船型、位置航向航速航行状态及其他相关安全的信息；也能自动接收配备有该装置的船舶发出的上述信息，并能监视和跟踪这些船舶；还能与岸基装置交换数据。

GPS、电罗经信号输入至AIS。电源由驾控台内220V航行分电单元和24V航行分电单元供给。

### 10.6 舵角指示器

本船设舵角指示系统一套，发送器安装在舵机舱，指示器安装在下列地点：

驾驶室(三面舵角指示器)				1只（壁挂式）

舵 机 舱								1只（壁挂式）

电源由驾控台内220V航行分电单元供给。

### 10.7 艉轴转速监测仪

本船设艉轴转速监测仪一套，在驾控台和机舱值班室监视台设有显示器，由驾控台内220V航行分电单元供电。

### 10.8 气象传真机

本船设气象传真接收机一套，天线在罗经甲板上，记录器及整流器装在驾控台内，信号连接中高频无线电台。

电源由驾控台分别供给AC220V和DC24V电源。

### 10.9 风速风向仪

本船设风速风向仪一套，风速风向显示器装于海图桌，风速风向传感器装于桅杆上，温湿度传感器在罗经甲板。

由驾控台内220V助航分电单元供电。

### 10.10 雨雪清除器及刮水器

本船在驾驶室前壁设雨雪清除器（带电加热器）两套，在驾驶室前壁设平移式刮水器（带电加热器）三套。

由驾控台内220V助航分电单元供电。

### 10.11 雾航气笛

本船设雾航气笛一套，控制板安装在驾驶室集中控制台上，桅杆上设一只气笛（带电加热器）和一只操纵号灯。在驾驶室左右翼设有雾笛控制按钮。

电源由驾驶室集中控制台内AC220V助航分电单元和DC24V助航分电单元供电。

雾笛系统与通用报警系统联动。

### 10.12 主机转速表

本船设主机转速表系统一套，发送器安装在机舱内，转速指示器设在下列地点：

驾驶室(带照明和调光)				1只（嵌入式）

机舱监视台							1只（嵌入式）

主机旁								1只

主机转速表由主机厂配套供应。

### 10.13 信号界面系统

所有航行设备系统必须输入输出的信号或数据及必要的制式转换（如雷达、GPS、AIS等之间），应随设备提供。

## 11 无线电系统

根据中华人民共和国海事局2004年《船舶与海上设施法定检验规则 国内航行海船法定检验技术规则》及其 （2006）修改通报，本船按国内航行船舶A1以外的海区要求配置无线电通信设备。本系统中的中/高频无线电台、甚高频无线电话、奈伏泰斯值班接收机设备均通过无线电配电箱（AC220V）和无线电充放电板（DC24V）提供电源。

### 11.1中/高频无线电台

本船设一整套无线电台，满足GMDSS的IMO要求。天线装在顶蓬甲板上。

电台与气象传真机、GPS有信号连接。

无线电台为台式，包括：电源、150 MF/HF发射机、MF/HF DSC终端 带值班接收机、MF/HF NBDP终端 带打印机、自动天线调谐器、DSC值班接收天线、收发天线等。

### 11.2 甚高频无线电话

本船设甚高频无线电话二套，具有DSC功能，可在70频道发送遇险报警，均装在驾驶室内。

天线装在罗经甲板上。两只VHF均输入GPS信号。

### 11.3 奈伏泰斯值班接收机

本船在驾驶室设置一台奈伏泰斯值班接收机，天线装在顶蓬甲板，且满足法规的相关要求。

### 11.4 救生艇双向甚高频无线电话

本船设VHF双向无线电话三只，并配三只充电装置及电池三套。此双向无线电话应设有与使用者衣服相连的措施，并设有一个腕带或颈带。充电器固定安装于报务区。

### 11.5搜救雷达应答器

本船设置雷达应答器二台，分别安置在驾驶室外左、右两侧。

### 11.6 卫星紧急无线电示位标

本船设置卫星紧急无线电示位标一台，安装在顶蓬甲板开敞处。

### 11.7 手持对讲机

本船配备可携式无线电对讲机四台 (水上全频道)，用于对岸联络，并配备皮套四只、充电装置四只及备用电池四套，座式充电装置固定安装在船舶合适的位置。

## 12. 娱乐设备

本船设有闭路电视电源分电箱，专供电视、音响等娱乐设备电源。

### 12.1广播电视接收天线系统

本船设广播电视接收天线一套。天线安装在顶蓬甲板。在船员起居室、餐厅、会议室等均设有终端盒，同时还设有分配器和分支器。

### 12.2彩色电视机及家庭影院

本船设两台42英寸彩色电视机，分别安装在会议室、餐厅。在船长室、大副室、轮机长室和大管轮室均设有25英寸彩色电视机。电视为全频道、全制式。

在会议室设小型组合式家庭影院设备一套。

### 12.3 广播接收机

船长与轮机长一人一台便携式收音机（AM，FM，SW）。